EMEF EVILÁSIO JACQUES OURIQUE
Características Obra: Execução Reforma na Escola.
Endereço : Rua  Golontina Araújo Bolacel - Santo Antônio das Missões
Área Total: 501,41 m².

MEMORIAL DESCRITIVO

1- REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES:

              Remoção de forro de madeira, e demolição de pisos cerâmicos e revestimentos. Revisão geral na cobertura de fibrocimento, com substituição e telhas danificadas. Remoção de esquadrias que serão substituídas. Todo o material oriundo das demolições e remoções deverão ser descartados, em local apropriado, indicado pela Prefeitura Municipal.

2-  FORRO, COBERTURA, PISOS, REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS:

               O forro de madeira dos locais indicados, devem ser substituídos por forro de PVC, fixados em estrutura de madeira nova.  A cobertura depois de revisada, e detectados os pontos de infiltração, serão substituídas as folhas danificadas, e colocados telhas de fibrocimento, espessura de 6 cm, fixada por meio de parafusos apropriados. Os pisos que serão substituídos, serão feitos com peças cerâmicas PEI 5, e os revestimentos serão executados com peças cerâmicas (azulejos), e assentados nos locais indicados. As esquadrias removidas, serão substituídas por esquadrias metálicas, com marco e estrutura de perfil metálicos, e fechamento com chapa metálica, e fechaduras embutidas na estrutura.
3- INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E METAIS BANHEIROS:

              Serão colocados lavatórios com bancada de granito, e cuba de louça branca, nos banheiros. Também serão colocados vasos sanitários de louça branca com caixa acoplada. A ampliação da rede de água quando necessária, será executada com tubo PVC soldável Ø de 25mm, a rede de esgoto com tubo de PVC esgoto Ø50mm. As torneiras serão cromadas, e as válvulas de plástico cromado. 

               Serão colocadas barras de apoio de 60 cm, aço inox, nos banheiros PNE. fixados por meio de parafusos.
              4- PINTURA E OUTROS SERVIÇOS:


  Será executada a pintura externa das paredes, conforme planta, com uma demão de selador acrílico pigmentado, e duas demãos de tinta látex PVC acrílica. As esquadrias metálicas serão pintadas com duas demãos de tinte esmalte sintético.
               Será colocada uma grelha metálica na lateral da quadra (canal de drenagem), do tipo de ferro fundido, executada com perfil cantoneira, e ferro Ø 10mm, soldados, e assentados com argamassa.
               Deverá ser confeccionada e pintada uma placa metálica, com a identificação da escola, na dimensão de 3,00 m², com inscrições fornecidas pela direção, e posteriormente fixada na frente da escola.
                               Santo Antônio das Missões, 14 de setembro de 2021.

CARLOS JUAREZ VAZ

Engº Civil e Engº Seg. Trabalho – CREA 39.553

FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Prefeito Municipal
